Лабораторная работа. СВЧ-тракт системы связи.

Цель работы: Исследование работы СВЧ-тракта на примере сборки  на СВЧ КИТ

Оборудование: Генератор сигналов двухканальный (Либо два одноканальных генератора), Генератор сигналов одноканальный, осциллограф двухканальный, коаксиальные СВЧ кабельные сборки, источник напряжения, .

Теоретические сведения

BPSK-модуляция

BPSK (Binary Phase Shift Keying) - это вид цифровой фазовой манипуляции, в котором двоичная информация (0 и 1) передается путем изменения фазы несущего сигнала.

В BPSK используется два состояния несущего сигнала, которые находятся в противофазе друг с другом, т.е. сдвинуты на 180 градусов. Одно состояние соответствует двоичному нулю, а другое - двоичной единице.

Например, если мы передаем двоичный сигнал "0", то несущий сигнал будет находиться в одном состоянии (например, в фазе 0 градусов), а если мы передаем двоичный сигнал "1", то несущий сигнал будет находиться в противоположном состоянии (например, в фазе 180 градусов).

BPSK является одним из самых простых и надежных видов цифровой модуляции, и он широко используется в системах цифровой связи для передачи данных на небольшие расстояния. Он также используется в системах спутниковой связи, радиосвязи и других областях.

Рисунок 1  Временная диаграмма BPSK-модуляции (слева) и функциональная схема (справа)

На рисунке слева виден цифровой сигнал – дискретизированная по веремни  последовательность нулей и единиц, (иными словами, разбитая на временные промежутки). Посередине изображена диаграмма несущего сигнала (carrier signal), представленный в виде обыкновенной синусоиды. При перемножении двух графиков получается смодулированный сигнал, который виден на нижней диаграмме. Участки, где цифровой сигнал равен единице, остаются такими же, как и на несущей. Участки, где цифровой сигнал равен нулю, инвертируются, т.е. начинают колебаться в обратную сторону.

Справа показана функциональная схема – На умножитель подаются цифровой сигнал слева и сигнал с генератора частот снизу. После перемножения на выходе образуется смодулированный сигнал.

IQ модуляция

IQ-модуляция (In-phase/Quadrature modulation) - это метод модуляции сигнала, при котором информационный сигнал разделяется на две составляющие: в фазе (I - In-phase) и в квадратуре (Q - Quadrature).

В фазе и в квадратуре - это означает, что эти две составляющие находятся в фазовом сдвиге друг относительно друга на 90 градусов.

Затем эти две составляющие модулируют два носителя одной частоты, но сдвинутых друг относительно друга на 90 градусов. В результате получается один модулированный сигнал, который содержит информацию как от I, так и от Q составляющей.

Этот метод модуляции широко используется в телекоммуникациях, радиосвязи и других областях для передачи информации, так как он позволяет эффективно использовать полосу пропускания канала связи.

Рисунок 2 Работа IQ-модулятора (слева) и демодулятора (справа)

На вход модулятора поступают два сигнала, обозначенные как I и Q. Нам необходимо добиться того, чтобы эти два сигнала были сдвинуты друг относительно друга на 90 градусов. Воспользуемся одним генератором частоты, но перед входом на умножитель Q-сигнала поставим фазовращатель, чтобы сдвинуть фазу несущей на 90 градусов. После обоюдного перемножения, сложим получившиеся сигналы и получим готовый RF-сигнал на выходе. Теперь, если мы объединим IQ-модуляцию и BPSK-модуляцию, получим QAM-4 (или QPSK). С этим видом модуляции мы и будем работать в рамках этой лабораторной работы.

Отображение сигналов

Отображение сигналов - это метод визуализации сигналов, который используется для анализа их характеристик и свойств. Существует несколько способов отображения сигналов, таких как глазковая диаграмма, сигнальное созвездие и временная диаграмма.

Глазковая диаграмма - это графическое представление цифрового сигнала, которое позволяет оценить его качество и надежность. Она строится путем наложения множества сигнальных импульсов друг на друга, при этом каждый импульс сдвигается относительно предыдущего на один период несущей частоты. В результате получается диаграмма, которая напоминает форму глаза, откуда и происходит ее название. Глазковая диаграмма позволяет оценить уровень шумов, искажений и других параметров сигнала.

Сигнальное созвездие - это графическое представление цифрового сигнала в комплексной плоскости. Оно строится путем отображения точек, соответствующих значениям сигнала в определенный момент времени. Каждая точка на созвездии соответствует определенному состоянию несущего сигнала, и их расположение показывает, как изменяется фаза и амплитуда сигнала в зависимости от передаваемой информации. Сигнальное созвездие позволяет оценить точность и надежность сигнала, а также выявить ошибки в передаче данных.

Временная диаграмма - это графическое представление сигнала в зависимости от времени. Она строится путем отображения амплитуды сигнала в зависимости от времени, и показывает, как изменяется сигнал в течение определенного периода времени. Временная диаграмма позволяет оценить длительность импульсов, частоту повторения сигнала, а также выявить искажения и другие нарушения в сигнале.

Рисунок 3 Слева направо: Глазковая диаграмма, Сигнальное созвездие и Временная диаграмма QPSK-сигнала

Методика выполнения работы

ВАЖНО! Перед выполнением работы необходимо ознакомится с инструкцией (руководством пользователя) к каждому из приборов.

Рисунок 1 Схема размещения элементов на подложке СВЧ КИТ

Рисунок 2 Собранный СВЧ-тракт

Задание 1. Работа с источником напряжения

- Подключить источник напряжения в сеть 220 В, и включить его (Выходы оставить выключенными)

- Прогреть оборудование в течение 10 минут.

- Ознакомиться с органами управления источника.

- Путем нажатия клавиш управления установить следующие номиналы напряжения и силы тока на выходах источника:

- Подключить выходы источника напряжения к соответствующим входам компонентов:

|  | Подключаемый компонент | Сила тока I, мА | Напряжение U, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Широкополосный усилитель | 110 | 5 |
| 2 | Квадратурный модулятор | 93 | 5 |
| 3 | Квадратурный демодулятор | 106 | 5 |

Задание 2. Работа с генераторами сигналов

- Подключить генераторы сигналов в сеть 220 В, и включить их (Выходы оставить выключенными)

- Прогреть оборудование в течение 10 минут.

- Ознакомиться с органами управления генераторов.

- Установить синусоидальный тип сигнала

- Выставить частоту несущего сигнала 1000 МГц, мощность +10 дБм

- Выставить частоту информационного сигнала 100 МГц

- Подключить выход генератора несущего сигнала ко входу LO на схеме

- Подключить выходы генератора информационного сигнала к входам IP, IN, QN, QP соответственно.

Задание 3. Работа с двуканальным осциллографом

- Подключить измерительный приемник в сеть 220 В, и включить его.

- Прогреть оборудование в течение 10 минут.

- Ознакомиться с органами управления прибора

- Подключить выходы IP, IN, QN, QP демодулятора к каналам осциллографа 1-4 соответственно.

- Во время измерений выбрать режим Auto Scale для автоматической настройки масштаба

После настройки всех приборов и соединения кабелями и проводами лабораторный стенд должен выглядеть так:

Задание 4. Выполнение измерений

- Соединить кабелем выход RF модулятора и вход RF демодулятора.

- Включить выход питания с источника

- Включить выход сигнала с генераторов.

- Наблюдать на осциллографе появление временной диаграммы синусоидального сигнала.

Отчет должен включать:

- Фотография собранной схемы

- Фотография экрана осциллографа с временной диаграммой

- Фотография экрана осциллографа с глазковой диаграммой

- Фотография экрана осциллографа с спектром частот

- Вывод по лабораторной работе

Все картинки должны сопровождаться промежуточными выводами

Список источников и рекомендованная литература

Приложение А

Структура протокола измерений

- Объект измерений

- Цель измерений

- Место и дата проведения измерений

- Средства измерений и вспомогательное оборудование

- Методика выполнения измерений

- Результаты измерений и их обработка

- Выводы